| SCALA Bau GmbH Fringsstraße 7 40221 Düsseldorf | Ausschreibung: 4020001579 Ang.: 4020001579 Datum: 17.06.2025 Media Park MP4E 5+6 Obergeschoss Innenausbau Sachbearbeiter: PENTZAROPO/PENZ |
| --- | --- |

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend übersenden wir ihnen unser Leistungsverzeichnis für die Lieferung und Montage von Vorhängen und Sonnenschutz für das oben genannte Bauvorhaben. Wir bitten Sie um Erstellung eines für Angebotes bis zum 30.06.2025 (Anlieferung frei Baustelle).

Ausführungsort:

voraussichtlicher Beginn der Arbeiten:		12.01.2026

voraussichtliches Ende der Arbeiten:		23.01.2026

Grundlagen der Angebotserstellung:

- Ausschreibungsunterlagen einschl. aller Anlagen (Pläne, Berechnungen, Gutachten, etc.).

Bindefrist des Angebotes:

mindestens bis zum .

Für Rückfragen stehen Ihnen

- Thomas Pentzaropoulos

(Tel.: 0174-8867594, E-Mail: thomas.pentzaropoulos@scalabau.de)

gerne zur Verfügung.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein uns ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten, bitten wir um eine kurze Mitteilung. Vielen Dank!

Leistungsverzeichnis

| Position | Menge | EH | Ausschreibungstext | E.P. | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | VORHÄNGE |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 8 | 70,000 | m | Vorhangschiene, gebogen, R=ca. 25m Liefern und Montieren von einläufigen Vorhangschienen mit werkseitig eingebauten Liftschleusen, ausgeführt als Aluminium - Preßprofil, Sichtfläche schwarz pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial, Fixierfedern zum Niederhalten der Anschnittkassetten. Radius: ca. 25,00m Abmessung: ca. 40x25mm Leidprodukt: MHZ Vorhangschiene Fabrikat: '.........' Hersteller: '.........' Einbauort: innenseitig vor Glastrennwänden 5. & 6.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 9 | 30,000 | m | Vorhangschiene, gebogen, R=ca. 1,50m Liefern und Montieren von einläufigen Vorhangschienen wie zuvor, jedoch: Radius: ca. 1,50m Einbauort: Rundung an Akustikvorhängen |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 10 | 70,000 | m | Vorhangschiene, gerade Liefern und Montieren von einläufigen Vorhangschienen wie zuvor, jedoch: gerade Einbauort: Akustikvorhängen |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 11 | 150,000 | m² | Vorhangstoff als Sichtschutz, Kvadrat Accent Vorhangstoff als Sichtschutz innenseitig an Glastrennwänden dichtes Baumwollgewebe, mit gezwirnten Garnen aus Trevira CS gewebt. Ungewöhnliche Farbmischungen entstehen durch mehrfarbige Kett- und Schusssysteme. Die changierende Farbtiefe wird durch einen zusätzlichen Chintz betont, der wie eine transparente Glasur wirkt. Höhe: bis ca. 3,00m Einzellängen von ca. 2,50 bis ca. 7,50m Leitprodukt oder gleichwertig: Hersteller: Kvadrat Produkt: Accent Fabrikat: '.........' Hersteller: '.........' liefern und an zuvorbeschriebenen Vorhangschienen gem. Pos. 08.8 inkl. aller notwendigen Kleinmaterialien montieren. Einbauort: innenseitig vor Glastrennwänden, 5. &. 6.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 12 | 310,000 | m² | Akustiktrennvorhang, raumabschließend, 23dB Akustiktrennvorhang raumabgrenzend Zwischenlage: hochwertige Noisblocker-Membran aus synthetischem Kautschuk für Schalldämmung ca. 23dB Oberstoff: Dichter Vorhangstoff; Fein melierter und vielseitig einsetzbarer Klassiker. Lord III besticht durch den weichen Fall und die charakteristische Textur, welche durch eine Kombination von voluminösen Zwirnen in der Kette und einem texturierten, melierten Schussgarn erreicht wird. Unterschiedliche Faserkomponenten werden in Hell-Dunkel-Nuancen versponnen und erzeugen nach dem Überfärben die typische Farbtiefe. Der charaktervolle Bestseller besticht durch sein umfangreiches Farbsortiment, den Absorptionswert, die Pflegeeigenschaften und lässt sich vielseitig einsetzen. Lord IV besteht zu 100% aus in Europa gesponnenen Garnen, ist in Langenthal entwickelt, gewoben und gefärbt. Er erfüllt somit alle Anforderungen an eine nachhaltige Produktqualität und ein zeitloses Design. Schalldämmmaß: <23dB Leitprodukt oder gleichwertig: Hersteller: Creation Baumann Produkt: ACOUSTIC DIVIDER VARIO NoiseBlocker, Oberstoff Lord III Fabrikat: '.........' Hersteller: '.........' Einbauort: raumabschließend, 5. &. 6.OG |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | BLENDSCHUTZ |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 13 | 21,000 | St | Blendschutz b= ca. 1,35 m, gebogen Blendschutz aus Senkrechtlamellen, Montage der gebogenen Führungsschienen auf Rohdecke, BAP (Bildschirm-Arbeits-Platz) geeignet. Radius: ca. 29,00m Führungsschiene ca. 40mm x 25mm Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet weiß ähnl. RAL 9010 verkehrsweiß, Laufwagen m. Sicherheitskupplung und auswechselbaren Lamellenhaken, Edelstahl-Abstandshalter, Schnurzug u. Wendekette, Lamellenbehang in grau, Lichtechtheit 6-7, Vollkunststoff-Beschwerungsplatten Richtfabrikat: Fa. MHZ, Lamellen Textilgewebe unifarben, Farbton nach Wahl des Mieters und Herstellerkarte, Schallabsorberklasse C, 127mm Lamellenbreite, Schiene Premium mit Stahlhaken Fabrikat: '.........' Hersteller: '.........' Lieferung und Montage inkl. aller benötigten Montagematerialien Dem Angebot ist ein technisches Datenblatt beizulegen. Vor Montage ist der Blendschutz zu bemustern. Breite bis ca. 1,35 m Höhe: bis ca. 3,00 m Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 5.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 14 | 20,000 | St | Blendschutz b= ca. 1,65 m, gebogen Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch: Breite bis ca. 1,65 m Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 5.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 15 | 8,000 | St | Blendschutz b= ca. 0,75 m, gebogen Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch: Breite bis ca. 0,75 m Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 5.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 16 | 5,000 | St | Blendschutz b= ca. 2,35 m, gebogen Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch: Radius: ca. 27,00m Montage mit Abstandshalter-Winkeln an Deckenkopf befestigt, Ausleger ca. 204mm Breite bis ca. 2,35 m Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 6.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 17 | 5,000 | St | Blendschutz b= ca. 4,90 m, gebogen Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch: Radius: ca. 27,00m Montage mit Abstandshalter-Winkeln an Deckenkopf befestigt, Ausleger ca. 204mm Breite bis ca. 4,90 m Behang zweiteilig links und rechts zur besseren Bedienbarkeit. Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 6.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 18 | 4,000 | St | Blendschutz b= ca. 5,90 m, gebogen Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch: Radius: ca. 27,00m Montage mit Abstandshalter-Winkeln an Deckenkopf befestigt, Ausleger ca. 204mm Breite bis ca. 5,90 m Behang zweiteilig links und rechts zur besseren Bedienbarkeit. Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 6.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 19 | 1,000 | St | Blendschutz b= ca. 6,60 m, gebogen Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch: Radius: ca. 27,00m Montage mit Abstandshalter-Winkeln an Deckenkopf befestigt, Ausleger ca. 204mm Breite bis ca. 6,60 m Behang zweiteilig links und rechts zur besseren Bedienbarkeit. Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 6.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 20 | 18,000 | St | Plissee b=1,35m Plissee verspannt mit Griffbedienung und zwei beweglichen Bedienungsschienen Mit Spannschnüren, Für Dreh-Kipp-Fenster. Die Spannschnüre halten das Plissee auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15 % Kippwinkel) stabil. Das Plissee bleibt in jeder Position selbsttätig stehen. In der oberen Endlage zusätzlicher Halt durch Haft-Magnete. Bildschirmarbeitsplatzgeeignet Solartransmission <30% Montage am Fensterrahmen-Element Einbauort: Innenhof-Fassade 5.OG |
| --- | --- | --- | --- |

| 8.. 21 | 18,000 | St | Plissee b=1,35m, Dachfenster Plissee verspannt wie zuvor, jedoch: für Dachverglasung mit Bedienstab Einbauhöhe: bis 3,00m Montage am Dachfensterrahmen-Element Einbauort: Innenhof-Fassade, 5.OG |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Summe: Innenausbau |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Summe: Innenausbau | : EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Netto-Angebotssumme | : EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Mehrwertsteuer | 19,00 % | : EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Brutto-Angebotssumme | : EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |

Bei den Mengen handelt es sich lediglich um überschlägig ermittelte Massen. Abrechnung: erfolgt nach Aufmaß.

Zu weiteren Auskünften und Gesprächen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Scala Bau GmbH

Thomas Pentzaropoulos